| 起草单位 | 起草人签名及日期 |
| --- | --- |
| 使用单位 |  |
| 审核单位 | 审核人签名及日期 |
| 使用单位 |  |
| 装备工程部 |  |
| 原料质量部 |  |
| 工艺部 |  |
| 原料检验中心 |  |
| 安全管理部 |  |
| 生产指挥中心 |  |
| 环境保护部 |  |

| 批准人 | 批准人签名及日期 |
| --- | --- |
| 装备工程部部长 |  |
| 质量负责人 |  |

| 使用单位：生活服务中心 | 资金来源：☑技改费 □管理费（维修） □研发费 □制造费（备件材料） |
| --- | --- |
| 目的：为解决室外清扫人员不足，生活服务中心拟采购2台电瓶型清扫车，细河厂区、张士厂区各配置1台。由清扫车辆替代人工清扫马路，提高道路清扫工作质量和效率，实现厂区清扫自动化，提升企业形象。 生活服务中心电瓶型清运车维修价值较低，拟采购1台电瓶型清运车，对现有车辆进行更换，保障废旧物资清运工作。 |  |
| 工艺描述：清扫车采购到货投入使用后，清扫车能够正常使用，边刷、主刷正常清扫路面垃圾和杂物，喷水装置正常使用。 清运车采购到货投入使用后，清运车能够正常使用，装载运输废旧物资和生活垃圾。 |  |
| 执行标准（规章制度、法规）：符合洗扫车行业标准，设备制造及使用的相关标准。 |  |

| 编号 | 项目 | 要求内容 | 必须/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS01 | 设备工艺或性能要求 | 设备名称：电瓶型清扫车 数量：2台 设备主要结构或配置：封闭式驾驶室、清扫主刷、清扫副刷、垃圾箱、水箱、锂电池、下喷水装置、电机。 主要参数： 1.型号：电瓶型 2.清扫尺寸：清扫宽度≥2.3米（清扫后实尺测量为准），工作效率≥20000平方米/小时。 3.其他参数： 1、垃圾箱需要配轱辘容量≥240升。 2、电池类型为锂电池。电池容量≥200安时。行走电机功率≥2.2千瓦。 3、轮胎要求为实心胎。 4、车辆线束需阻燃，做防水处理。 5、车架、驾驶室主体为金属材质，驾驶室三面有窗户，不影响视野即可。 主要运行工况：清扫车清扫刷能正常启动清扫路面，喷水装置能正常启动运行，清扫车内垃圾能正常清理。 设备名称：电瓶型清运车 设备主要结构或配置：封闭式驾驶室、座位数（含驾驶员）不少于2人、清运车车厢、电机、锂电池。 主要参数： 1.型号：电瓶型 2.外形尺寸：5.6米≥整车长（包括车头、车厢）≥3.45米，2米≥整车宽≥1.4米，2.3米≥整车高≥1.9米。 3.其他参数： 1、电机功率≥5千瓦。 2、额定载重≥1000千克。 3、电池电压≥72伏，电池类型为锂电池，电池容量≥200安时。 4、满载爬坡能力≥10度。 5、充气式轮胎。 6、车辆线束需阻燃，做防水处理。 7、控制器有防溜坡功能。 8、车架、驾驶室主体为金属材质，三面有窗户，不影响视野。 主要运行工况：清运车启动后能够满载正常行驶，满载爬坡能力≥10度，清运车车斗高度便于装卸物资和垃圾。 | 必须 |
| URS02 | 安全要求 | - 清扫车、清运车传动部位应有必要的安全保护措施，防止人员受到伤害。 - 清扫车、清运车任何部位不能有锋利的边缘和尖角。 - 清扫车、清运车刹车装置完好。 4.清扫车、清运车自身安全防护装置齐全完好。 | 必须 |
| URS03 | 安装区域及位置要求 | ☑厂房内 ☑厂房外 ☑非防爆区 □防爆区 防爆等级ExdⅡBT4 | 必须 |
| URS04 | 安装环境要求 | ☑非洁净区 □洁净区 洁净等级 D级 温度范围：满足冬季夏季室内室外温度使用。 | 必须 |
| URS05 | 电力要求 | 1.甲供配电为220V 50Hz，乙方充电设备需匹配。 2.是否需乙方提供控制柜：□是 ☑否 | 必须 |
| URS06 | 设施/公用系统 | —— | —— |
| URS07 | 外观及材质要求 | - 是否要求设备表面涂层色彩：□是 ☑否 - 是否要求设备表面粗糙度：□是 ☑否 - 材质要求：车辆主体金属材质。 | 必须 |
| URS08 | 技术要求 | 1.电气部分具有良好密封，阻止灰尘、水和湿气进入其中。 2.车辆外表不易生锈、掉漆。 3.电控电机过热保护功能，电池过放保护功能。 | 必须 |
| URS09 | 控制系统要求 | —— | —— |
| URS10 | 仪表要求 | 设备所配备的仪表应使用公制单位，易于测试和校正，符合相应的国家标准及行业安全规范。 | 必须 |
| URS11 | 清洁要求 | 车辆表面及内部便于清洁。 | 必须 |
| URS12 | 润滑剂要求 | 设备是否需加润滑剂：☑是 □否 润滑剂类型：□食品级 ☑普通 乙方提供加润滑剂位置，并推荐的润滑剂更换周期。 | 必须 |
| URS13 | 文件要求 | - 乙方需编制资料交接清单，双方交接人员确认签字。 - 乙方需提供1份纸版资料和1份电子版资料。 - 乙方需提供资料明细： ☑使用说明书 ☑维护保养手册 ☑报警清单和处理办法 ☑外形图（含安装尺寸和要求） □备件清单和标注对应位置的图纸 □电气原理图和接线图 □验证相关材料见URS15 □程序备份 ☑其他：设备出厂合格证 | 必须 |
| URS14 | 设备转运要求 | 1.乙方需将设备运输至甲方指定地点，应使用可靠的包装形式以保证设备运输安全，设备到货拆箱时乙方必须陪同甲方人员进行拆箱,如乙方授权甲方自行拆箱,拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏、缺少，乙方应负全责不得推诿。 2.设备卸车职责：□甲方 ☑乙方 3.设备吊运至安装位置职责：□甲方 ☑乙方 4.设备安装职责： □甲方（乙方指导） ☑乙方 5.分体设备现场组装职责： □甲方（乙方指导） ☑乙方 6.一次线（配电室到现场控制柜）安装职责（材料甲供）： ☑甲方 □乙方 7.二次线（现场控制柜到设备）安装职责（材料甲/乙供）： □甲方（乙方指导） ☑乙方 8.设备调试职责： ☑乙方将设备调试运行正常后交付甲方。 □乙方指导甲方进行设备调试直至运行正常。 9.乙方负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行基本知识的培训，乙方需编制培训记录，被培训人员需签字确认。 | 必须 |
| URS15 | 验证/确认需求 | —— | —— |
| URS16 | 服务与维护 | - 设备质保期自终验收合格后算起12个月。 - 质保期内，乙方接到甲方通知后48小时内到达现场，免费为甲方维修设备，由于质量原因损坏的零部件应免费更换。 - 乙方需提供可满足一年设备运行需要的易损零部件及零部件清单（包括报价）。 | 必须 |
| URS17 | 供应商确认 | 供应商对URS各项目要求能否满足予以确认。 | 必须 |
| URS18 | 节能环保要求 | —— | —— |